Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

Структура оценочных средств

| - Наименование квалификации и уровень квалификации: | Машинист |
| --- | --- |
| автомобильного крана, 5 уровень |  |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| - Номер квалификации: | 40.17400.23 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| - Профессиональный стандарт: | Машинист крана общего назначения, |
| --- | --- |
| 40.174 |  |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| - Вид профессиональной деятельности: | Управление грузоподъемными |
| --- | --- |
| кранами |  |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т | Знание назначения, устройства, принципа действия, предельной грузоподъемности, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых кранов, а также грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, норм их браковки (1/0). |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки |  |
| Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации | Знание критериев работоспособности обслуживаемых кранов в соответствии с требованиями их руководств (инструкций) по эксплуатации (1/0) |
| Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т к месту и на месте производства работ | Знание порядка передвижения крана к месту и на месте производства работ (1/0) |
| Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т | Знание границы опасной зоны при работе автомобильного крана (1/0) |
| Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые автомобильные краны грузоподъемностью свыше 60 т | Знание требований технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые краны (1/0) |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т | Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов (1/0) |
| Виды грузов и способы их строповки | Знание видов грузов и способов их строповки (1/0) |
| Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации | Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации (1/0) |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т, возникающих в процессе работы | Знание признаков неисправностей механизмов и приборов автомобильных кранов, возникающих в процессе работы (1/0) |
| Основные сведения по организации труда | Знание основных сведений по организации труда |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности | Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в организации, эксплуатирующей подъемные сооружения |
| Технологический процесс транспортировки грузов | Знание технологического процесса транспортировки груза и людей |
| Требования к процессу подъема и транспортировки людей |  |
| Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях | Знание порядка производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
| Порядок организации работ повышенной опасности |  |
| Порядок технического обслуживания автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т и система планово-предупредительных ремонтов | Знание требований к порядку обслуживания автомобильных кранов |
| Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |  |
| Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |  |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить площадку для установки крана и правильно установить автомобильный кран на место, предназначенное для проведения работ (технического обслуживания) |
| Установка с соблюдением требований автомобильного крана грузоподъемностью свыше 60 т на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи, при выполнении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ |  |
| Установка автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |  |
| Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т, проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т | Умение проводить внешний осмотр металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов, проверку на холостом ходу механизмов, устройств и приборов автомобильного крана |
| Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной зоны работы автомобильного крана грузоподъемностью свыше 60 т | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить правильность установки ограждения и нанесения обозначения опасной зоны работы автомобильного крана |
| Управление механизмами автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов | Умение управлять механизмами автомобильного крана при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов |
| Осуществление контроля правильности строповки грузов, технического состояния автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т во время работы | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить правильность строповки, а также техническое состояние автомобильного крана во время работы |
| Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т | Умение выполнять работы по ежесменному техническому обслуживанию автомобильного крана в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкцией машиниста автомобильных кранов, а также мелкий ремонт крана |
| Выполнение мелкого ремонта автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т |  |
| Документальное оформление результатов осмотра и выполненных работ | Правильное оформление документов по результатам своих действий |

| - Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |  |  |  |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими принадлежностями. |  |  |  |
| Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования |  |  |  |
| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |  |  |  |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные моделями и действующими узлами подъемных сооружений, в том числе |  |  |  |
| грузовыми лебедками, колодочными тормозами и крюковыми обоймами. В наличии должны |  |  |  |
| иметься индивидуальные средства защиты, а также средства измерений и наборы |  |  |  |
| необходимых инструментов. Возможно проведение практического этапа квалификационного |  |  |  |
| экзамена на подъемных сооружениях, находящихся в эксплуатации (согласно договору с |  |  |  |
| заявителем) |  |  |  |
| - Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на технических |  |  |  |
| технических должностях в области эксплуатации, ремонта и обслуживания подъемных |  |  |  |
| сооружений или не менее 3 лет в области подготовки и оценки соответствия (аттестации, |  |  |  |
| сертификации) персонала и специалистов. |  |  |  |
| - Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных мероприятий |  |  |  |
|  | Перед проведением практического этапа квалификационного экзамена на подъемных |  |  |
| сооружениях, находящихся в эксплуатации, соискатель и члены квалификационной |  |  |  |
| комиссии центра оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране |  |  |  |
| труда в организации, являющейся владельцем подъемного сооружения (организации, |  |  |  |
| эксплуатирующей подъемное сооружение) |  |  |  |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания |  |  | Содержание задания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знание назначения, устройства, принципов действия, грузовых характеристик, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т |  |  |  |  |  |
| 1 | По каким признакам классифицируются грузоподъемные краны? 1) По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота; 2) по конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота; 3) по конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода. |  |  |  |  |
| 2. | Какие методы могут использоваться при недостаточной грузоподъемности стрелового крана? 1) перемещение грузов на небольшое расстояние, допустимое грузовой характеристикой стрелового крана, с последующей его перестановкой (шаговое перемещение груза); 2) демонтаж отдельных сборочных единиц с крупногабаритных узлов башенного крана для облегчения массы этих узлов; 3) подъем узла за углы с постепенным подкладыванием под узел шпал (при небольшой высоте подъема); 4) подъем узлов двумя стреловыми кранами; 5) все вышеперечисленные методы. |  |  |  |  |
| Знание критериев работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 3 | Какую перегрузку кранов не должен допускать ограничитель грузоподъемности? 1) более чем на 10% 2) более чем на 15%; 3) более чем на 25%; 4) более чем на 50%. |  |  |  |  |
| 4 | Соотнесите рисунки из колонки I и название дефектов канатов из колонки II 1.; А. Выдавливание сердечника. 2; Б. Местное увеличение диаметра каната. 3.; В. Перекручивание каната. 4; Г. Залом каната. 5.; Д. Местное уменьшение диаметра каната. 6.; Е. Выдавливание проволок или расслоения прядей. 7.; Ж. Корзинообразная деформация. 8.; З. Перегиб каната. 9.; И. Раздавливание каната. 1. –; 2. –; 3. –. 4. –; 5. –; 6. –. 7. –; 8. –; 9. –. |  |
| Знание порядка передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т к месту и на месте производства работ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Допускается передвижение крана под линией электропередачи? 1) Допускается; 2) Допускается при условии, что стрела поднята на высоту не более 1000 мм; 3) Допускается при опущенной стреле (в транспортном положении); 4) Не допускается. |  |  |  |
| 6 | С какой скоростью допускается передвижение крана с грузом? 1) 5 км/ч. 2) 10 км/ч; 3) Устанавливается Руководством по эксплуатации крана; 4) Не допускается. |  |  |  |  |
| Знание границ опасной зоны при работе автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие требования к зоне монтажной площадки? 1) Ограждается по периметру, на ограждениях вывешиваются знаки безопасности и сигнальные фонари. 2) Ограждается по периметру, на ограждениях вывешиваются знаки безопасности и таблички. 3) Ограждается опасная зона, на ограждениях вывешиваются знаки безопасности и сигнальные фонари. |  |  |  |  |
| Знание технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые автомобильные краны грузоподъемностью свыше 60 т |  |  |  |  |  |
| 8 | Допускается ли разворот груза руками? 1) Допускается; 2) Допускается при условии, что груз поднят на высоту не более 1000 мм; 3) Допускается только для подачи груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок; 3) Не допускается. |  |  |  |  |
| Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т |  |  |  |  |  |
| 9 | Действия машиниста крана при потере устойчивости крана? 1) Подать предупредительный сигнал, опустить груз на землю или площадку и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ; 2) Прекратить работу, опустить груз на землю или площадку и уйти в безопасное место; 3) Прекратить подъем, подать предупредительный сигнал, опустить груз на землю или площадку и установить причину аварийной ситуации |  |  |  |  |
| 10 | Если во время работы крана имели место авария или несчастный случай, то машинист крана должен: 1) Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ; 2) Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая; 3) Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей; 4) Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора. |  |  |  |  |
| Знание назначения и устройства грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки |  |  |  |  |  |
| 11 | Кто должен проводить осмотр грузозахватных приспособлений перед их применением? - Стропальщики; - Крановщики; 3) Стропальщики и крановщики; 4) Ответственный за безопасное производство работ с применением крана и крановщик. |  |  |  |  |
| 12 | Стальной канат подлежит браковке: 1) Разрыв одной пряди; 2) Обрыв одной пряди не влияет на стальной канат, так он имеет 6 кратный запас прочности; 3) Повреждение защитного лакокрасочного покрытия; 4) Внутренний износ сердечника. |  |  |  |  |
| Знание видов грузов и способов их строповки |  |  |  |  |  |
| 13 | В зависимости от формы и размеров грузы делятся на: 1) Габаритные и длинномерные; 2) Габаритные и негабаритные; 3) Тяжеловесные и габаритные. |  |  |  |  |
| 14 | Какой метод строповки представлен на схеме 1) строповка ходовой рамы; 2) строповка поворотной платформы; 3) строповка ходовой тележки; 4) строповка механизма поворота; 5) строповка плиты противовеса |  |  |  |  |
| 15 |  | На каких рисунках показаны неправильные (ненадежные) способы строповки монтируемого оборудования или конструкций? 1) рис. 1, рис. 4, рис. 5 2) рис. 1, рис. 3, рис. 5 3) рис. 2, рис. 4, рис. 6 4) рис. 2, рис. 3, рис. 6 |  |  |  |
| Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации |  |  |  |  |  |
| 16 | Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте? 1) Осторожно; 2) Стоп; 3) Передвинуть кран; 4) Опустить груз или грузозахватный орган. |  |  |  |  |
| Знание признаков неисправностей механизмов и приборов автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т возникающих в процессе работы |  |  |  |  |  |
| 17 | К основным неисправностям поворотной платформы и двуногой стойки относятся: 1) Трещины в металле и сварных соединениях ходовой рамы; 2) Трещины и изломы швов поворотной платформы; 3) Вмятины балок выносных опор; 4) Прогиб и волнистость отдельных элементов; 5) Ослабление болтов крепления кабины крановщика и стойки стрелы. |  |  |  |  |
| Знание основных сведений по организации труда |  |  |  |  |  |
| 18 | За что несет ответственность машинист крана? (указать правильный ответ): 1) За ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должностных обязанностей - в пределах, определенных Федеральными нормами и правилами; 2) За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим гражданским и трудовым законодательством; 3) За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством. |  |  |  |  |
| Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 19 | Что запрещено при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами Правилами противопожарного режима? 1) вести работы в соответствии с требованиями маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках; 2) производить работы при включенных двигателях автомобилей; 3) производить работы во время дождя, если вещества не склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой; 4) закреплять вещества и материалы в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей. |  |  |  |  |
| 20 | Что должно быть нанесено на всех средствах коллективной и индивидуальной защиты работников от падения с высоты? 1) дата изготовления; 2) дата окончания срока использования; 3) долговременные маркировки; 4) разрешенная нагрузка. |  |  |  |  |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов теоретической части профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 20 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |  |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Теоретическая часть |  |
| экзамена считается сданной, в случае, если соискатель продемонстрировал |  |
| знания и умения, содержащиеся в положениях профессионального стандарта |  |
| и набрал не менее чем 16 баллов. |  |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |
| --- | --- |
| Задания: | 1. Проверка наличия и исправности приборов и устройств безопасности на кране (концевых выключателей, указателя грузоподъемности, указателя наклона крана, сигнального прибора, ограничителя грузоподъемности), осмотр грузозахватного органа и съемного грузозахватного приспособления (стропы). Критерии оценки: 1 Полнота и точность проверочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) проведение осмотра не в полном объеме – минус 10 баллов.. в) необнаружение во время осмотра и опробования крана заданных неисправностей и недостатков – минус 15 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения внешнего осмотра устройств, механизмов и приборов, проверки на холостом ходу механизмов, устройств и приборов автомобильного крана; 0 баллов/%. |
|  | 2. Установить кран на все дополнительные опоры Критерии оценки: 2. Полнота и точность работ по подготовке крана к работе (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) нарушение последовательности проводимых работ – минус 5 баллов.. б) неправильные и неуверенные действия – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков установки автомобильного крана на место, предназначенное для проведения работ; 0 баллов/%. 3. Управление механизмами автомобильного крана при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов Критерии оценки: 3. Технически грамотное управление краном (максимальный балл); 40баллов/ 100%. Снижение за:. а) нарушение последовательности проводимых работ – минус 10 баллов.. б) неправильные и неуверенные действия – минус 15 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков управления механизмами автомобильного крана; 0 баллов/%. |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 3-х практических |
| --- | --- |
| работ. В каждом задании проверяются указанные для профессиональной |  |
| квалификации трудовые функции. Оценки выставляются по ходу выполнения |  |
| задания (1 и 2 задания – по 30 балльной системе, 3 задание – по 40-балльной системе). Максимальная сумма весов оцениваемых субкритериев может |  |
| составить 100 баллов. Практическая часть экзамена считается сданной, в случае |  |
| если соискатель продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в |  |
| положениях профессионального стандарта, и набрал не менее чем 80 баллов. |  |

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения     о      соответствии      квалификации     соискателя       положениям

| профессионального стандарта и квалификационным требованиям: | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |  |
| практической части экзамена. |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям по

| квалификации: | Машинист автомобильного крана, 5 уровень |
| --- | --- |

(наименование квалификации)

| принимается | при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее |
| --- | --- |
| 96 баллов |  |

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)